| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кафедра теоретической и прикладной информатики |  |  |
| Лабораторная работа № 5 |  |  |
| по дисциплине «Компьютерные сети» |  |  |
| Анализ функционирования и диагностика IP-сетей |  |  |
|  | Бригада 4 | буров евгений |
|  | Группа ПМ-23 | Гайченко максим |
|  | Преподаватели | Кобылянский валерий григорьевич |
|  |  | сивак мария алексеевна |
| Новосибирск, 2025 |  |  |

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с сетевыми командами операционных систем Windows и Linux, предназначенными для анализа и диагностики сетей TCP/IP, а также со средствами интерактивной диагностики сетей.

Ход выполнения

Этап 1

Подключиться с помощью клиента Putty к серверу fpm2.ami.nstu.ru и с помощью команды uname получить полную информацию об установленной операционной системе и аппаратной платформе, полученный результат включить в отчет.

Операционная система: GNU/Linux

Аппаратная платформа: x86_64

Получить статистику по сетевым интерфейсам РК и сервера fpm2.ami.nstu.ru, пояснить результаты.

Сервер:

| РК |  | pmi-srv-scaler |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Интерфейс | Ethernet | Интерфейс | ens18 |
| MAC адрес | 60-CF-84-DB-43-41 | MAC адрес | f6:52:cb:67:96:70 |
| IPv4 адрес | 192.168.0.107 | IPv4 адрес | 217.71.130.133 |
| Имя устройства | DESKTOP-SH3V3DD | IPv6 адрес | 2001:b08:a:1040:d37:8373:2d72:3abe |
|  |  | IPv6 адрес | 2001:b08:a:1040:9358:f130:32ab:747 |
|  |  | IPv6 адрес | fe80::ba3c:bfbc:f42f:dc3e |
|  |  | Макс. размер кадра | 1500 |

Просмотреть содержимое DNS-кэша, пояснить характеристики записей, очистить кэш.

...

Характеристики записей: - Имя записи – доменное имя, к которому относится запись - Тип записи – формат и назначение записи - Срок жизни – допустимое время хранения записи на DNS сервере - Длина данных – длина записи в байтах - Раздел – тип записи в кэше DNS - A-запись (узла) – адрес протокола IPv4

Просмотреть содержимое ARP-таблицы, пояснить характеристики записей, выполнить добавление и удаление статических записей.

Характеристики записей:

- Сетевой адрес – IP адрес устройства в сети

- Физический адрес – уникальный MAC адрес устройства

- Тип записи – тип соответствия адресов

Добавление:

Удаление:

Просмотреть содержимое таблицы маршрутизации,  пояснить характеристики записей

Список интерфейсов – информация об интерфейсах на устройствах

IPv4 таблица маршрута - содержит информацию о том, каким образом следует доставить пакеты данных к сетевым адресам IPv4

IPv6 таблица маршрута - содержит информацию о том, каким образом следует доставить пакеты данных к сетевым адресам IPv6

Характеристики записей:

- Сетевой адрес – IP адрес сети, для которой задан данный маршрут

- Маска сети - маска, которая определяет диапазон IP-адресов внутри сети

- Адрес шлюза – IP адрес узла, через который пакеты будут направляться для достижения адресов

- Интерфейс - сетевой интерфейс, через который проходят пакеты для данного маршрута

- Метрика - числовое значение, которое определяет приоритет маршрута; чем меньше значение, тем предпочтительнее маршрут

В командном режиме на РК и на сервере определить IP-адреса поисковых систем в соответствии с вариантом, пояснить результаты.

yandex.com

На РК используется DNS-сервер с IP-адресом 192.168.0.1, на сервере – 217.71.130.130.

IP-адреса, связанные с доменом в обоих случаях – 77.88.55.88, 5.255.255.77, 77.88.44.55

В командном режиме на РК и на сервере определить IP-адрес узлов сети в соответствии с номером варианта, выполнить его пингование и  трассировку.

- caltech.edu, facebook.com

С помощью интерактивных сетевых сервисов (например, ping-admin.ru) выполнить трассировку, определить местонахождение и владельца узла сети в соответствии с номером варианта, указанного в таблице 5.2. Результат трассировки в виде скриншота географической карты представить в отчете и выполнить его анализ. Начальный пункт трассировки – г. Новосибирск.