| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кафедра теоретической и прикладной информатики |  |  |
| Лабораторная работа № 4 |  |  |
| по дисциплине «Компьютерные сети» |  |  |
| Анализ структуры кадра/фрейма технологии Ethernet |  |  |
|  | Бригада 4 | буров евгений |
|  | Группа ПМ-23 | Гайченко максим |
|  | Преподаватели | Кобылянский валерий григорьевич |
|  |  | сивак мария алексеевна |
| Новосибирск, 2025 |  |  |

Цель работы

Спроектировать и реализовать программу, выполняющую анализ структуры кадра/фрейма технологии Ethernet.

Задание

Разработать и отладить программу, выполняющую анализ потока кадров. Потоки кадров представлены в виде файлов двоичного формата, место нахождения которых уточняется у преподавателя. В кадрах отсутствует преамбула и контрольная сумма, для исходящего кадра длина может быть меньше минимальной. Каждая бригада выполняет обработку одного файла с именем, соответствующим номеру бригады.

Текст программы

#include <iostream>

#include <string>

#include <windows.h>

#include <filesystem>

#include <vector>

#include <fstream>

#include <iomanip>

void process_file(std::string& filename) {

std::ifstream file(filename, std::ios::binary);

if (!file) {

std::cerr << "Failed to open file." << std::endl;

return;

}

char header[14];

file.read(header, 14);

int count_ipv4 = 0, count_arp = 0, count_eth_dix = 0, count_eth_snap = 0, count_novell_802_2 = 0, count_novell_802_3 = 0;

for (int i = 1; file && !file.eof(); i++, file.read(header, 14)) {

int size = 14;

std::cout << "Frame #" << std::dec << i << std::endl;

std::cout << "  MAC addresses: ";

for (int j = 0; j < 6; j++) {

std::cout << std::hex << std::setw(2) << std::setfill('0') << (0xFF & static_cast<unsigned int>(header[j]));

if (j != 5) std::cout << ":";

}

std::cout << " <= ";

for (int j = 0; j < 6; j++) {

std::cout << std::hex << std::setw(2) << std::setfill('0') << (0xFF & static_cast<unsigned int>(header[6 + j]));

if (j != 5) std::cout << ":";

}

std::cout << std::endl;

unsigned short type = ((0xFF & header[12]) << 8) | (0xFF & header[13]);

if (type > 0x0600) {

if (type == 0x800) {

std::cout << "  Type: IPv4" << std::endl;

char ip_header[20];

file.read(ip_header, 20);

size += 20;

std::cout << "    IP addresses: ";

for (int j = 0; j < 4; j++) {

std::cout << std::dec << (0xFF & static_cast<unsigned int>(ip_header[12 + j]));

if (j != 3) std::cout << ".";

}

std::cout << " => ";

for (int j = 0; j < 4; j++) {

std::cout << std::dec << (0xFF & static_cast<unsigned int>(ip_header[16 + j]));

if (j != 3) std::cout << ".";

}

std::cout << std::endl;

unsigned short total_length = ((0xFF & ip_header[2]) << 8) | (0xFF & ip_header[3]);

file.seekg(total_length - 20, std::ios::cur);

size += total_length - 20;

count_ipv4++;

}

else if (type == 0x806) {

std::cout << "  Type: ARP" << std::endl;

file.seekg(28, std::ios::cur);

size += 28;

count_arp++;

}

else {

std::cout << "  Type: Ethernet DIX (Ethernet II)" << std::endl;

file.seekg(type, std::ios::cur);

size += type;

count_eth_dix++;

}

}

else {

char dsap_ssap[2];

file.read(dsap_ssap, 2);

size += 2;

if (dsap_ssap[0] == 0xAA && dsap_ssap[1] == 0xAA) {

std::cout << "  Type: Ethernet SNAP" << std::endl;

file.seekg(type - 2, std::ios::cur);

size += type - 2;

count_eth_snap++;

}

else if (type <= 0x05DC) {

std::cout << "  Type: Novell 802.2" << std::endl;

file.seekg(type - 2, std::ios::cur);

size += type - 2;

count_novell_802_2++;

}

else if (type == 0xFFFF) {

std::cout << "  Type: Novell 802.3" << std::endl;

file.seekg(type - 2, std::ios::cur);

size += type - 2;

count_novell_802_3++;

}

}

std::cout << "  Size: " << std::dec << size << std::endl;

}

std::cout << std::endl << "Processed frames: " << std::dec << count_ipv4 + count_arp + count_eth_dix + count_eth_snap + count_novell_802_2 + count_novell_802_3 << std::endl;

std::cout << "  IPv4: " << count_ipv4 << std::endl;

std::cout << "  ARP: " << count_arp << std::endl;

std::cout << "  Ethernet DIX (Ethernet II): " << count_eth_dix << std::endl;

std::cout << "  Ethernet SNAP: " << count_eth_snap << std::endl;

std::cout << "  Novell 802.2: " << count_novell_802_2 << std::endl;

std::cout << "  Novell 802.3: " << count_novell_802_3 << std::endl;

file.close();

}

int main() {

setlocale(LC_ALL, "");

SetConsoleCP(1251);

SetConsoleOutputCP(1251);

std::string filename;

std::cout << "Filename: ";

std::getline(std::cin, filename);

process_file(filename);

return 0;

}

Ход работы

Обработка потока кадров ethers04.bin:

Полный анализ кадра с номером 4:

Найдём начало кадра №4. Так как адресация начинается с нуля, то адресом его начала будет сумма размеров предыдущих кадров.

54+54+54=16210=A216.

Нужный адрес: 0x000000A2. Конец фрейма: 162+54=216=D8, 0x000000D8.

| Ethernet-заголовок |  |  |
| --- | --- | --- |
| Байты | Поле | Значение/Описание |
| 00 16 17 A8 C2 4C | MAC назначения | 00:16:17:A8:C2:4C (получатель) |
| 00 02 16 09 FA 40 | MAC источника | 00:02:16:09:FA:40 (отправитель) |
| 08 00 | EtherType | 0x0800 = IPv4 |

| IPv4-заголовок |  |  |
| --- | --- | --- |
| Байты | Поле | Значение/Описание |
| 45 | Версия/IHL | 4 (IPv4), 5 (длина заголовка = 20 байт) |
| 00 | DSCP/ECN | Без приоритета |
| 00 28 | Общая длина | 40 байт (IPv4 + TCP заголовки) |
| D3 E7 | Идентификатор | 0xD3E7 (для фрагментации) |
| 40 00 | Флаги/Смещение | 0x4000 = Не фрагментировать (DF) |
| 79 | Время жизни | 121 (осталось прыжков) |
| 06 | Протокол | 6 = TCP |
| E9 96 | Контрольная сумма | Проверка целостности заголовка |
| D9 16 A5 CB | IP источника | 217.22.165.203 |
| C3 3E 02 31 | IP назначения | 195.62.2.49 |

| TCP-заголовок |  |  |
| --- | --- | --- |
| Байты | Поле | Значение/Описание |
| DA 43 | Порт источника | 55875 (клиентский порт) |
| CC 06 | Порт назначения | 52230 (серверный порт) |
| FF C2 25 BB | Seq Number | 0xFFC225BB (порядковый номер) |
| BA 63 4E B0 | Ack Number | 0xBA634EB0 (подтверждение) |
| 50 10 | Флаги/Окно | 0x50 (длина заголовка: 20 байт), 0x10 = ACK |
| F9 A8 | Размер окна | 63912 байт (буфер получателя) |
| 9C FD | Контрольная сумма | Проверка TCP + псевдо-заголовка |
| 00 00 | Urgent Pointer | 0 (не используется) |